# Sprint 3 – Ergänzung: Klärung Display-Interface und Spannungsversorgung

Datum: 22.08.2026

Anlass: Antwort des Display-/Modul-Herstellers (Elecrow) zur Interface-Frage sowie Sichtung des offiziellen GitHub-Repositoriums, aus dem der Hersteller selbst verwiesen hat.

## 1. Kontext

Der Hersteller des CrowPanel 2.1" Displays hat auf eine frühere Rückfrage geantwortet, dass das Board nur eine UART-Schnittstelle besitzt; die beiden weiteren Stecker seien USB und I2C. Zur Untermauerung wurde auf das GitHub-Repository verwiesen:

https://github.com/Elecrow-RD/CrowPanel-2.1inch-HMI-ESP32-Rotary-Display-480-480-IPS-Round-Touch-Knob-Screen

Aus diesem Repository stammt auch das vom Nutzer hochgeladene Datenblatt für das Panel P021B002-IPS (Shenzhen Polcd Technology). Die Sichtung des README sowie des Datenblatt-Ordners liefert zwei relevante neue Erkenntnisse, die den bisherigen Stand aus Sprint 3 präzisieren bzw. korrigieren.

## 2. Widerspruch: UART-Anzahl (README vs. Support-Antwort)

Das offizielle README des Repositoriums (Abschnitt "3, product information" / "Hardware") widerspricht der aktuellen Support-Antwort:

| Punkt | GitHub-README (Elecrow, offizielle Hardware-Doku) | Support-Antwort (E-Mail, 22.08.2026) |
| --- | --- | --- |
| UART | 1x UART1, 1x UART0 (ZX-MX 1.25-4P) | Nur ein UART vorhanden; die anderen beiden Stecker sind USB und I2C |
| I2C | Separater I2C-Stecker vorhanden | I2C bestätigt |
| Dritte Schnittstelle | FPC-Connector, 12-polig, dient als Power-/Programmier-Port | USB |

Bewertung: Da das README die primäre, versionierte Hardware-Dokumentation des Herstellers ist (nicht nur eine Wiki-Seite Dritter), wiegt dieser Widerspruch schwerer als der frühere Wiki-vs-Support-Konflikt. Die Angabe "USB" in der Support-Antwort bezieht sich vermutlich auf den FPC-Connector, der laut README als "Power supply burning port" fungiert – möglicherweise eine ungenaue interne Beschreibung durch den Support, keine Hardware-Änderung. Dies sollte beim Hersteller aktiv nachgefragt werden (siehe Abschnitt 4).

## 3. Korrektur: Display-Interface ist RGB-Parallel, nicht MIPI-DSI

Bisher wurde in Sprint 3 auf Basis des Datenblatts TTC248XRS-01 von einer MIPI-DSI-Schnittstelle (D0P/D0N/D1P/D1N/CLKP/CLKN) ausgegangen.

Der Pin-Definitions-Abschnitt des README nennt für den LCD-Bus jedoch explizit die Bibliothek "Arduino_ESP32RGBPanel" mit den GPIOs 1, 2, 3, 5, 7-18, 21, 40, 41, 45-48 – das ist eine klassische 16-Bit-RGB-Parallel-Schnittstelle (3-Wire-SPI zur Initialisierung + paralleler Bilddatenbus), nicht MIPI-DSI.

Dieser Schnittstellentyp entspricht exakt dem Datenblatt des Panels P021B002-IPS (Shenzhen Polcd Technology, ST7701S-Treiber, 3Line-SPI + 18-Bit-RGB-Interface), das der Hersteller im selben Repository als Datenblatt hinterlegt hat.

Konsequenz für die Projektdokumentation: Das im CrowPanel 2.1" tatsächlich verbaute Panel ist mit hoher Wahrscheinlichkeit vom P021B002-IPS-Typ (oder einem baugleichen Pendant), nicht das MIPI-DSI-Modul TTC248XRS-01. Der bisherige Pinout- und Ansteuerungs-Abschnitt aus Sprint 3 (3-Wire-SPI-Init + 16-Bit-Parallel-Datenbus) bleibt damit inhaltlich richtig; die Zuordnung zum konkreten Datenblatt sollte jedoch auf P021B002-IPS umgestellt werden.

Vollständige GPIO-Zuordnung laut README:

| Signal | GPIO / Quelle |
| --- | --- |
| I2C_SDA | GPIO 38 |
| I2C_SCL | GPIO 39 |
| ENCODER_A | GPIO 42 |
| ENCODER_B | GPIO 4 |
| SCREEN_BACKLIGHT | GPIO 6 |
| LCD-Bus (Arduino_ESP32RGBPanel) | GPIO 1,2,3,5,7-18,21,40,41,45-48 |
| PCF8574 I/O-Expander (I2C-Adresse 0x21) | P0 Touch-Reset, P2 Touch-Interrupt, P3 LCD-Power, P4 LCD-Reset, P5 Encoder-Taster |

## 4. Spannungsversorgung / Logikpegel

Beide Quellen bestätigen eine durchgängige 3,3V-Logik:

- README: "Operation Power – Module: DC5V, Main Chip: 3.3V"

- Datenblatt P021B002-IPS: VCC (analog) 2,4–3,3V, IOVCC (digital) 1,65–3,3V

Damit ist die Display-Logikspannung mit dem 3,3V-Logikpegel des ESP32-S3 kompatibel; ein Pegelwandler für das Display-Interface selbst ist nicht erforderlich. Offen bleibt weiterhin der Logikpegel am Kurbelwellensensor-Eingang (siehe Sprint 2, Abschnitt Signalaufbereitung) – das ist ein separates Thema, das von dieser Klärung nicht betroffen ist.

## 5. Klärung durch Hersteller (Update 22.08.2026)

Der Hersteller hat auf die Klärungs-E-Mail geantwortet und den UART/USB-Widerspruch aus Abschnitt 2 aufgelöst:

- Es existieren tatsächlich zwei UART-Schnittstellen auf Chip-Ebene: UART0 ist fest auf Connector J3 verdrahtet; UART1 ist softwareseitig auf beliebige GPIOs des ESP32 mappbar (kein eigener fester Hardware-Connector). Damit sind sowohl die README-Angabe ("1x UART0, 1x UART1") als auch die ursprüngliche Support-Aussage ("nur ein UART") aus ihrer jeweiligen Perspektive korrekt – kein echter Widerspruch.

- "USB" bezeichnet einen der 4P-Stecker (J5), der über ein separates USB-Adapterkabel USB-Signale (USB-D+/D-) führt – kein Widerspruch zum README, nur eine andere Bezeichnung desselben physischen Connectors.

Damit ist der UART/USB-Punkt aus Abschnitt 2 als geklärt zu betrachten.

## 6. Kritischer Befund: UART-Logikpegel 5V (Pegelwandler erforderlich)

Der Hersteller hat in derselben Antwort erstmals explizit den Logikpegel der UART-Signalleitungen bestätigt:

„Currently, the logic level of our UART interface signal lines is 5V.“

Dies ist die eigentliche, seit Sprint 3 offene "Spannungsfeld"-Frage – und die Antwort erfordert eine Anpassung der bisherigen Annahme. In der vorangegangenen Ergänzung (Abschnitt 4, ursprüngliche Fassung) wurde auf Basis der Display-Versorgungsspannung (VCC/IOVCC, 3,3V) angenommen, dass keine Pegelwandlung nötig ist. Das betraf jedoch nur die Versorgungsspannung des Panels, nicht die UART-Signalleitungen.

Der ESP32-S3 arbeitet mit 3,3V-Logik; seine GPIOs sind laut Hersteller-Datenblatt nicht 5V-tolerant (Absolute-Maximum-Rating typischerweise ca. 3,6V). Eine direkte Verbindung UART0_TXD0 (Display-Seite, 5V) auf einen RX-Pin des ESP32 (3,3V) kann den ESP32 dauerhaft beschädigen.

Maßnahme: Für die UART-Verbindung zwischen ESP32 und Display-Board ist ein Pegelwandler erforderlich:

- Empfohlen: bidirektionaler Levelshifter (z. B. TXB0104 oder ein BSS138-basierter 2-Kanal-Modul) für beide Leitungen (RX und TX).

- Alternativ für die Richtung Display→ESP32 (RX, 5V→3,3V): einfacher Spannungsteiler ausreichend.

- Für die Richtung ESP32→Display (TX, 3,3V→5V): muss geprüft werden, ob der VIH-Schwellwert des UART-Empfängers auf Display-Seite 3,3V zuverlässig als "High" erkennt. Dazu fehlt noch das elektrische Detail-Datenblatt des UART-Treiber-ICs auf Display-Seite – ggf. beim Hersteller gezielt nachfragen.

## 7. Offene Punkte / nächste Schritte

- Pegelwandler (Levelshifter) für UART0 TX/RX in die Schaltung zwischen ESP32 und Display-Connector J3 einplanen.

- Beim Hersteller den VIH-Schwellwert des UART-Empfängers auf Display-Seite erfragen, um zu klären, ob für TX (3,3V→5V) ein aktiver Levelshifter zwingend nötig ist oder ein einfacher Pull-up genügt.

- Pinout-Tabelle in Sprint 3 final auf Basis der bestätigten Angaben aktualisieren (UART0 = J3, UART1 = softwaredefiniert auf freien GPIOs).

- Datenblatt-Referenz im Projektdokument von TTC248XRS-01 auf P021B002-IPS umstellen bzw. beide Panels als mögliche Kandidaten kennzeichnen, bis dies final bestätigt ist.